Z01室内蓝牙网关规格书

时间·地点·人物·事件

我们专注于挖掘物联网核心价值

| 版本 | 日期 | 作者 | 审核人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2020/07/16 | 黄素丹 | 康海强 | 初稿形成 |
| 2.0 | 2021/02/26 | 康海强 | 康海强 | 优化调整 |
| 2.1 | 2021/09/10 | 周武颜 |  | 删减或添加标点符号，内容题注格式调整 |

目  录

Z01室内蓝牙网关规格书

第1章 产品概要	3

1.1 产品介绍	3

1.2 产品特点	3

第2章 产品参数	4

2.1 网口	4

2.2 参数	4

第3章 署方案说明	6

3.1 无线部署	6

3.2 网线部署	6

3.3 4G版本部署	6

第4章 供电说明	7

4.1 POE电源供电	7

4.2 标准POE交换机供电	7

第5章 布局说明	8

5.1 空间原则	8

第6章 安装说明	9

6.1 吸顶式安装	9

6.2 挂壁式安装	9

6.3 特点说明	9

6.4 配件	10

第7章 标签部署说明	11

7.1 扫描	11

7.2 连接	11

产品概要

图 1-1产品及配件

产品介绍

Z-01 是一款低成本，性能稳定的，吸顶式蓝牙定位数据网关。主要用于远程扫描连接采集管理蓝牙设备，是基础型的蓝牙IOT数据节点。

网关集成POE网口，内置高速百兆路由芯片，适合有线部署。

支持百兆WiFi 传输，优化WIFI通讯，支持无线部署。

内置BLE5.0蓝牙芯片 速率高达2Mbps，支持标签容量大。扫描功率和距离更远。

支持扩展4G通讯，支持标准eSIM卡， 支持无线部署。

采用MQTT物联网协议，采用标准JSON数据格式，精简处理，通讯更稳定。

Z-01蓝牙网关具备基础蓝牙探针；广播数据采集外；还支持丰富的蓝牙穿戴产品上下行指令集，可实现多种蓝牙数据采集及数据交互功能；基于独有RSSI信号定位的发明专利，配合少量锚点即可实现大部分室内场景的人员室内的精准定位。

可广泛应用于运动训练，智慧校园、智慧医养老、工业定位等场景人员综合管理。

产品特点

- 支持大容量广播数据扫描。

- 支持蓝牙设备连接，上下行数据通讯。

- 支持多种网络传输方式，包括4G、WIFI、有线网络。

- 支持BLE5.0，支持更多标签数量，传输量更大。

5. 支持RSSI信号定位，内置专利发明。

产品参数

图 2-1产品接口

网口

网口支持五类线和超五类线，可传输数据同时也能支持 POE 供电（由POE交换机供电，POE 供电，电压范围 44~57V）。网口为WAN/LAN 可变网口。工作模式网口AP Client LAN Getway WAN。

复位按键：

长按复位按钮 5 秒钟以上，WiFi 会恢复出厂设置。

指示灯：

电源：上电LED 灯常亮

有线：上电网口插网线后LED 灯常亮

无线：上电 1-2 秒后，LED 灯常亮

蓝牙：上电LED 灯闪烁

参数

| 物 理 参 数 |  |
| --- | --- |
| 尺 寸 | 直径 100mm；高 35mm |
| 供电方式 | POE 供电 |
| 平均电流 | 200mA@5V |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 物理接口 | 一个网口 |
| WiFi 参 数 |  |
| Wifi 协议 | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| 传输速率 | IEEE 802.11 b Standard Mode: 1,2,5.5,11Mbps |
|  | IEEE 802.11g Standard Mode: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps |
|  | IEEE 802.11n : 72Mbps @ HT20 ; 150Mbps @ HT40 |
| 接收灵敏度 | HT40 MCS7 : -67dBm@10 PER(MCS7) |
|  | HT20 MCS7 : -73dBm@10 PER(MCS7) |
|  | 54M: -76dBm@10 PER |
|  | 11M: -91dBm@ 8 PER |
| 发射功率 | IEEE 802.11n: 15dBm @HT40 MCS7 ; 15dBm@HT20 MCS7 |
|  | IEEE 802.11g: 16dBm |
|  | IEEE 802.11b: 18dBm |
| 无线安全 | WPA/WPA2, WEP, TKIP, and AES |
| 工作模式 | Bridge、Gateway、AP Client、4G |
| 蓝 牙 参 数 |  |
| 蓝牙协议 | Bluetooth ® 5.0 |
| 传输速率 | 1Mbps |
| 无线安全 | AES HW Encryption |
| 覆盖范围 | 最大半径25m（大空间室内可按照10米间距部署） |
| 发射功率 | -20~+4dBm |
| 4G参数 |  |
| eSIM | 支持移动、联通、电信eSIM卡 |
| 模块 | 4G模块 |

署方案说明

无线部署

部分园区环境已经完成的无线WIFI全覆盖，网络稳定，另外网关只用于扫描或者定位对数据稳定性要求不高，即可采用这种方式部署。部署步骤如下：

布设220V电源插座，

通过网线接入POE电源，将POE电源接入220V电源插座；应网关采用POE电源，可以用网线引到就近电源，省去重新布设电源的麻烦。

安装前做好设备登记工作，在现场用手机配置最近的WIFI热点，同时配置好IP地址及端口号。（MQTT版本的只需配置IP，端口为默认）

网线部署

对于园区无WIFI覆盖，对数据稳定性要求较高，需要通过蓝牙连接下发指令的场景，建议采用网线部署。部署步骤如下：

根据部署数量需求安装标准POE交换机，（蓝牙网关只支持48v标准POE交换机）

根据网关安装位置部署网线，

安装蓝牙网关，将交换机接入路由器，

安装前做好登记工作，并配置好服务器IP及端口号（MQTT版本的只需配置IP，端口为默认）。

4G版本部署

部分环境即无WIFI，又不适合部署网线，或者蓝牙网关需要经常移动的，就可以采用4G蓝牙网关。我司的4G蓝牙网关均内置eSIM物联网卡，采用POE供电，室外型也可通过DC口供电，支持外部储能电源供电。部署步骤如下：

1）SIM套餐选择及开卡

我司所有4G基站均默认内置中国电信4G物联网卡，默认开通250G/年流量套餐，流量费用需另行收费，如客户不需开通流量，可自行向电信申请。

备注：客户可自行购买套餐及开卡，建议流量套餐：250G/年，可满足蓝牙网关1年数据流量需求。如客户选择其他运营商服务，需定制4G网关。

2）部署220V电源

3) 通过网线接入POE电源，并将POE电源接入220V

4）配置蓝牙网关参数

1. 配置IP及端口号。

2. 启用4G通讯服务。

供电说明

POE电源供电

图 4-1 POE电源

备注：减少电源的布设密度，可用网线作为延长线。

标准POE交换机供电

图 4-2  标准POE交换机

备注：

网关接入电源后，等待30秒左右，网关需完成自检才会正常工作。查看以下状态灯：

电源灯    上电常亮

网口灯    插入网线 1秒闪烁

WIFI灯   无线连接状态下，1秒闪烁

蓝牙灯    蓝牙正常工作是 10秒交替闪

布局说明

空间原则

每间房间只需部署一个室内蓝牙网关，若为大室内大空间，为保证通讯畅通，建议每隔20米安装一个室内蓝牙网关。安装在房间中间天花板上，先用钉子固定底座，把网关装入，接入POE电源、网线即可。原则上每个房间部署一台。

单一房间最大面积100平米。

走廊和通道为根据长度，最大间隔30米，最小间隔10米部署一台。

房间与走廊网关不可共用。

个别狭小空间，隔间较小，隔墙为木质或石膏板格墙，而且对上述位置定位要求不高，只做存在定位，就可以用一台网关覆盖多个房间。

图 5-1部署示意图

安装说明

吸顶式安装

图 6-1示意图

挂壁式安装

图 6-2示意图

特点说明

网线端口隐藏设计，巧妙隐藏网线端口，更好的融入各类环境。

图 6-3示意图

配件

膨胀螺丝

数量： 1*3PCS

规格： M6*30  M4*25自攻螺丝

购买参考：

https://item.taobao.com/item.htm?id=566939072470&ali_refid=a3_420435_1006:1217890154:N:BqMH2%2BVdg68PXjn97M4ItDWSM4VmZeup:814a1d8c1be49c662938748266145466&ali_trackid=1_814a1d8c1be49c662938748266145466&spm=a230r.1.1989828.14

图 6-4示意图

标签部署说明

扫描

- 室内网关最大距离50米，100平米空间，1秒钟最大扫描标签数量为80台，如此范围标签密度超过80台，就需要增加网关数量。

- 室外网关最大距离100米, 100米半径范围，1秒最大扫描标签数量为50台，如此范围标签密度超过50台，就需要增加网关数量。

- 随着扫描时间的增加，漏扫率会降低，重复扫描率会增加，需后台过滤。

- 蓝牙网关扫描密度均为全速扫描，时间间隔小。

方案2：10秒过滤重复扫描设备，上传一次设备信息，此方案优势是不会出现重复扫描，

但是有延时性，如果需要需定制。

连接

- 室内网关有效稳定连接25米。

- 室外网关建议只做扫描。

- 连接状态，连接的有效距离连接指令由后台发起。

- 采用轮询模式，连接——通讯——断开；连接——通讯—开；……

方案2: 同时与连接8-20台设备，连接——通讯——断开，会提高效率但是复杂度

增加，稳定性不高，如需要需定制。