$NOMOD51

$INCLUDE (C8051F020.inc)

$include (nRF2401.inc)

;-------------------------------------------------------------

;使用芯片：c8051f020

;串口波特率：9600

;------------------------------------------------------------

delay1		equ			30h

delay2		equ			31h

delay3		equ			32h

databuf	equ			33h

count		equ			43h

;===========================================

;			主程序

;===========================================

org			0000h

ljmp		main

;--------------------------

;--------------------------

main:

mov				wdtcn,#0deh

mov				wdtcn,#0adh			;禁止看门狗

clr				ea						;关中断

mov				sp,#60h

lcall			sysclk_init			;外部晶体初始化

lcall			port_init				;初始化端口

lcall			init_uart0				;串口初始化

lcall			delay_100ms			;延时

lcall			delay_100ms

loop_0:

mov			count,#03h					;打印循环常数（打印3次）

loop_1:

;打印测试目录

mov			databuf,#0B2h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0E2h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0CAh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0D4h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0C4h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0BFh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0C2h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0BCh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0Dh

lcall		sent_byte0

nop

;打印甲醛

mov			databuf,#0BCh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0D7h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0C8h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0A9h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0Dh

lcall		sent_byte0

NOP

;打印二氧化碳

mov			databuf,#0B6h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0FEh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0D1h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0F5h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0BBh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0AFh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0CCh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0BCh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0Dh

lcall		sent_byte0

nop

;打印温度

mov			databuf,#0CEh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0C2h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0B6h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0c8h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0Dh

lcall		sent_byte0

NOP

;打印湿度

mov			databuf,#0CAh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0AAh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0B6h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0c8h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0Dh

lcall		sent_byte0

NOP

;打印pm2.5

mov			databuf,#50h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#4dh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#32h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#2eh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#35h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0Dh

lcall		sent_byte0

NOP

;打印tvoc

mov			databuf,#54h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#56h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#4fh

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#43h

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0Dh

lcall		sent_byte0

NOP

;换行（换2行）

mov			databuf,#0Ah

lcall		sent_byte0

mov			databuf,#0Ah

lcall		sent_byte0

nop

djnz		count,loop_2

lcall		delay_1s

lcall		delay_1s

ljmp		$

loop_2:

lcall		delay_1s

lcall		delay_1s

ljmp		loop_1

;--------------------------------------------------------

;              以下为子程序

;--------------------------------------------------------

;----------外部晶体初始化-----------

sysclk_init:

mov     oscxcn,#66h           ;使能外部晶体，22.1184MHz不分频

clr     a

djnz    acc,$

djnz    acc,$

djnz    acc,$

djnz    acc,$

osc_wait:

mov     a,oscxcn

jnb     acc.7,osc_wait

orl     oscicn,#08h           ;外部晶体作系统时钟

lcall   set_wdot

ret

;------------使能/复位WDT--------------

set_wdot:

mov			wdtcn, #0a5h

ret

;----------------串行I/O端口初始化-------------------

port_init:

mov			xbr0,#04h								;set  uart0,uart1

mov			xbr1,#14h								;set  int0,int1

mov			xbr2,#44h								;

mov			p0mdout,#00000101b			;

mov     	p1mdin,#11111111b

mov     	p1mdout,#11111110b

mov     	p2mdout,#00000000b

mov     	p3mdout,#00000000b

mov			P74OUT,#11000000B

mov			xbr0,#04h

mov			xbr1,#14h

mov			xbr2,#44h

lcall		set_wdot

ret

;-------------uart串口的初始化参数设置------------------

init_uart0:

mov			scon0,#50h		;串口0，方式1，8位UART，使能接收

mov			tmod,#20h			;方式2，用定时器T1

;mov			th1,#70h		;波特率9600,晶体22.1184mhz

mov			th1,#0b8h			;波特率9600,晶体11.0592mhz

;mov			th1,#0fah		;波特率115200,晶体11.0592mhz

;mov			th1,#0f4h		;波特率57600,晶体11.0592mhz

orl			ckcon,#10h			;T1使用系统时钟

orl			pcon,#80h			;禁止UART0波特率/2 功能

setb		tr1

lcall		set_wdot

ret

;------------从串口0发送一个字节--------ok

sent_byte0:

;clr		es									;禁止UART0中断

mov			a,databuf

mov			sbuf0,a

sent_byte0_1:

lcall		set_wdot

jnb			ti,sent_byte0_1

clr			ti

ret

;----------------延时1s---------------------

delay_1s:

clr			ea

mov     delay3,#40h

delay_1s_0:

lcall		set_wdot

lcall   delay_100ms

djnz    delay3,delay_1s_0

lcall   set_wdot

ret

;-------------延时100ms----------------------

delay_100ms:

clr			ea

mov     delay1,#20h

delay_100ms_1:

mov     delay2,#0ffh

delay_100ms_0:

lcall   set_wdot

djnz    delay2,delay_100ms_0

djnz		delay1,delay_100ms_1

lcall   set_wdot

ret

;汉字内码

;测 0b2h,0e2h

;试 0cah,0d4h

;目 0C4,0BFh

;录 0C2h,0BCh

;甲	0BCh,0D7h

;醛	0C8h,0A9h

;二 0B6h,0FEh

;氧	0D1h,0F5h

;化	0BBh,0AFh

;碳	0CCh,0BCh

;温	0CEh,0C2h

;湿	0CAh,0AAh

;度	0B6h,0C8h

;ASCALL码

;P 	50H

;M	4DH

;T	54H

;V  56H

;O  4FH

;C	43H

end

;注：改打印机应该是自适应模式，不需要设置和取消汉字模式，直接发送GBK码即可打印出汉字，发送ASCALL码即可打印出符号和数字，但连线要准确，串口波特率要设置正确！